BMS 电池模拟器
使用指南

LM317 浮地串联方案 · 交互式仿真工具 · 硬件串口连接

版本 1.0 · 2026-08-03

# 目录

（在 Word 中右键此处 → 更新域 → 更新整个目录，即可自动生成页码）

# 1. 产品概述

## 1.1 这是什么

BMS 电池模拟器是一套用于验证 BMS（电池管理系统）保护板功能的工具组合，包含：

LM317 浮地串联模拟器电路 — 用 5 颗 LM317T 线性稳压器模拟 5 节锂电池串联

交互式仿真工具（HTML）— 在浏览器中实时计算和显示各节电压、AFE 差分读数

硬件串口连接面板 — 通过 Web Serial API 连接真实 BMS 板，对比软件预测与硬件实测值

原理图（HTML）— 完整电路原理图，可直接打印

## 1.2 解决什么问题

真实电池组无法安全地制造"某一节异常"的工况（如单节过压 4.5V、单节欠压 2.3V）。LM317 模拟器让你随意调节每一节的电压（2.29V ~ 4.90V），观察 BMS 保护板是否在正确的阈值触发保护。

## 1.3 核心原理（一句话）

5 颗 LM317 的 ADJ 脚各自"浮"在前一级输出上（第 n 节 ADJ 接 B(n-1)），OUT 脚比 ADJ 高一个由 R1/R2 分压决定的固定电压。关键特性：改变任意一节的电位器，只改变该节的差值电压——其他节的差分电压完全不受影响。这就是"独立可调"，电阻分压方案做不到这一点。

# 2. 电路原理图说明

## 2.1 系统拓扑

文件：桌面上的 "BMS电池模拟器_原理图.html"，用浏览器打开。

三张核心图：

图 1 — 系统拓扑：5 节 LM317 浮地叠加关系，ADJ 逐级"站在"前级输出上

图 2 — 单级详细原理图：LM317 + R1(240Ω) + R2_fixed(200Ω) + R2_pot(500Ω 多圈) + 保护二极管 + 输入/输出电容

图 3 — 完整接线图：按实际 PCB 走线绘制，所有 IN 并到 24V 母线

## 2.2 关键连接规则

| 引脚 | 接法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| IN (红) | 5 个 LM317 全部并到 +24V 公共母线 | 每个 LM317 独立从 24V 取电 |
| OUT (绿) | 第 n 个 OUT → B(n) | 端子输出 + 同时给上一级当 ADJ 基准 |
| ADJ (橙) | 第 n 个 ADJ ← B(n−1) | 第 1 节 ADJ 接 GND (B−) |

## 2.3 电压调节公式

Vcell = 1.25 × (1 + R2 / R1)

其中 R1 = 240Ω（固定），R2 = 200Ω（固定）+ 电位器（0~500Ω）

| R2 值 | Vcell | 对应工况 |
| --- | --- | --- |
| 200Ω (电位器最小) | 2.29V | 严重欠压 |
| ~470Ω (电位器约 270Ω) | 3.70V | 标称电压 |
| 700Ω (电位器最大) | 4.90V | 严重过压 |

## 2.4 BOM 物料清单（5 节方案）

| 位号 | 物料 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| U1~U5 | LM317T | TO-220 | 5 |
| R1a~R1e | 电阻 240Ω | 1/4W ±1% 金属膜 | 5 |
| R2a_fix~R2e_fix | 电阻 200Ω | 1/4W ±1% 金属膜 | 5 |
| R2a_pot~R2e_pot | 多圈电位器 500Ω | Bourns 3296W-1-501 (25圈) | 5 |
| C_in ×5 | 瓷片电容 0.1µF | 50V X7R (104) | 5 |
| C_out ×5 | 铝电解 10µF | 35V | 5 |
| C_bulk | 铝电解 100µF | 35V | 1 |
| D1~D5 | 1N4007 | 1000V/1A | 5 |
| J1~J6 | 接线端子 | 5.08mm间距 | 6 |
| PSU | 24V DC / 1A 适配器 | 外购 | 1 |

# 3. 交互式仿真工具使用

## 3.1 打开方式

文件：桌面上的 "BMS电池模拟器_交互工具.html"

推荐使用 Chrome 89+ 或 Edge 89+ 浏览器打开。Firefox 和 Safari 不支持 Web Serial API（串口连接功能不可用），但仿真功能正常。

方法一：双击 .html 文件，自动用默认浏览器打开

方法二：浏览器按 Ctrl+O，选择该文件

## 3.2 界面布局

| 区域 | 位置 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 公式栏 | 页面顶部 | 显示 Vcell = 1.25×(1+R2/R1) 公式及示例值 |
| 电位器面板 | 左栏 | 5 路调节：R2_pot 滑块 / 阻值输入 / 目标电压输入 |
| 电池堆可视化 | 中栏 | 5 节电池堆叠图，显示每节上/下节点对地电压 |
| AFE 读数表 | 右栏上 | AFE 差分采样结果，B1−B−, B2−B1 … B+−B4 |
| 节点电压表 | 右栏下 | B−/B1/B2/B3/B4/B+ 各节点对 GND 绝对电压 |
| 硬件串口面板 | 页面底部 | 串口连接 + 实时波形图 + 硬件 vs 软件对比表 |
| 预设工况 | 左栏下方 | 12 个一键切换的测试场景 |

## 3.3 三种调节方式

每个 Cell 提供三种调节方式，双向联动：

| 方式 | 操作 | 精度 | 适用场景 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电位器阻值输入 | 在"电位器 XXX Ω"处直接输入 | 1Ω | 按实际电位器刻度设置 |
| 目标电压输入 | 蓝色输入框直接输电压值 | 0.01V | 设精确阈值 (如 4.25V) |
| 滑块拖拽 | 拖动渐变滑块 | 约 5mV | 快速扫范围/直观感受 |

## 3.4 预设工况

12 个预设按钮，一键切换测试场景：

全部标称 3.70V — 5 节均正常

全部临界过压 4.20V / 全部严重过压 4.50V — 全组过压测试

全部欠压 2.50V — 全组欠压测试

第 3 节过压 4.50V / 第 1 节欠压 2.30V / 第 5 节过压 4.80V — 单节异常测试

相邻两节异常 — Cell2 欠压 + Cell3 过压

极限最低 2.29V / 极限最高 4.90V — 量程边界测试

随机混合工况 — 模拟老化不一致

不平衡组 (阶梯) — 3.0/3.3/3.7/4.0/4.3V

## 3.5 独立可调验证

拖动任意一节的电位器，观察：

① AFE 读数表 — 只有被拖动的那一行值变化（黄色高亮），其他四行不变。

② 节点电压表 — B(n) 及以上节点的对地电压全部变化（累加效应），但相邻节点差值不变。

③ 中栏 insight 框 — 实时显示"你刚调节了 Cell X，其他 4 节未变"。

这就是 LM317 浮地拓扑相比电阻分压的本质优势——独立可调。

# 4. 硬件串口连接

## 4.1 系统架构

硬件连接路径：
LM317 模拟器板 → BMS 保护板（AFE 芯片读取电压）→ BMS MCU（UART TX 串口输出 JSON）
→ USB 转串口（或有线 COM / 蓝牙虚拟 COM）→ 电脑浏览器（Web Serial API 接收）

## 4.2 串口参数配置

| 参数 | 可选值 | 推荐默认值 |
| --- | --- | --- |
| 端口 | 浏览器弹出列表选择 | — |
| 波特率 | 9600 ~ 921600 | 115200 |
| 数据位 | 7 / 8 | 8 |
| 停止位 | 1 / 2 | 1 |
| 校验 | None / Even / Odd | None |
| 流控 | None / Hardware | None |

标准配置简记为：115200 · 8N1

## 4.3 MCU 固件通信协议

MCU 每秒通过串口发送一行 JSON 数据，以 \r\n（换行）结尾：

{"v":[3698,3700,3695,3702,3699],"chg":1,"dsg":1,"bal":0}

| 字段 | 类型 | 单位 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| v | int[5] | mV | 5 节电池电压（AFE 差分读数），Cell1 ~ Cell5 |
| chg | int | — | 充电 MOS 状态：1=导通, 0=关断 |
| dsg | int | — | 放电 MOS 状态：1=导通, 0=关断 |
| bal | int | — | 均衡状态：bit0~bit4 对应 Cell1~Cell5, 1=该节正在均衡 |

## 4.4 MCU 固件示例代码（C 语言）

在你的 BMS 主循环中添加以下调试输出函数：

void debug_print_cell_voltages(void) {

int16_t v[5];

afe_read_all_cells(v);  // 从 AFE 芯片读取 5 节电压 (mV)

uint8_t chg = gpio_read(CHG_MOS_PIN);

uint8_t dsg = gpio_read(DSG_MOS_PIN);

uint8_t bal = get_balance_flags();

printf("{\"v\":[%d,%d,%d,%d,%d],\"chg\":%d,\"dsg\":%d,\"bal\":%d}\r\n",

v[0], v[1], v[2], v[3], v[4], chg, dsg, bal);

}

然后在主循环中每秒调用一次该函数即可。

## 4.5 连接步骤

① 确保 BMS 板已上电，串口/USB 线连接到电脑

② 在交互工具中点击"选择串口设备"

③ 在弹出的浏览器对话框中，选择对应的 COM 口（有线）或蓝牙虚拟 COM 口

④ 确认串口参数（默认 115200·8N1），点击"连接"

⑤ 状态显示"🟢 已连接"，波形图开始实时刷新，对比表显示硬件 vs 软件偏差

## 4.6 支持的连接方式

| 连接方式 | 硬件 | 对电脑来说 | 是否支持 |
| --- | --- | --- | --- |
| USB 转串口 (有线) | CH340 / CP2102 / FT232 | 物理 COM 口 | ✅ 支持 |
| 板载 ST-Link / DAP-Link VCP | MCU 调试器虚拟串口 | 虚拟 COM 口 | ✅ 支持 |
| 经典蓝牙 SPP | HC-05 / HC-06 / JDY-31 | 蓝牙虚拟 COM 口 | ✅ 支持 |
| BLE UART | ESP32 BLE / HM-10 | 非 COM 口 | ❌ 暂不支持 |

## 4.7 实时波形图

波形图显示最近 60 秒的电压趋势：

5 条彩色曲线 = 5 节 Cell 电压（来源：硬件串口数据）

红色虚线 = 过压阈值 4.25V

橙色虚线 = 欠压阈值 2.50V

右下角图例显示各 Cell 最新电压值

点击"清空波形"可重置

## 4.8 硬件 vs 软件对比表

对比表展示每节 Cell 的：

硬件实测 (mV) — 来自串口 JSON 的实时数据

软件预测 (mV) — 根据当前电位器设置计算的理论值

偏差 (mV) — 硬件 − 软件，<10mV 绿色正常，10~50mV 黄色，>50mV 红色

状态 — 硬件值是否触发过压/欠压 + 偏差是否过大

# 5. 典型调试流程

## 5.1 纯软件验证阶段（焊硬件之前）

① 打开交互工具，拖动电位器滑块熟悉各节电压关系

② 使用预设"第 3 节过压 4.50V"，观察 AFE 读数：只有 Vcell3 报警

③ 验证：只改 Cell3，其他 4 节差分电压不变 → 确认独立可调

④ 用目标电压输入功能确定各阈值对应的电位器阻值（如 4.25V → R2_pot ≈ 376Ω）

## 5.2 硬件焊接 & 调试阶段

① 参考原理图焊接 LM317 模拟器板（BOM 见第 2.4 节）

② 上电前检查：万用表蜂鸣档测电源入口不短路

③ 上电：确认 24V 母线正常、LED 亮、无异常发热

④ 逐节校准：万用表黑笔接 GND，红笔接 B(n)，调对应电位器至 3.70V

⑤ 验证独立可调：只拧 Cell3 电位器 → B3 变化，B2/B4 差值不变

## 5.3 BMS 保护验证阶段

① 模拟器 6 线连接到 BMS 板的采样排线接口

② BMS 上电，确认 AFE 读到 5 节电压 ≈ 3.70V

③ 将 Cell3 电位器拧到过压区（>4.25V）→ 确认 BMS 充电 MOS 关断

④ 将 Cell1 电位器拧到欠压区（<2.50V）→ 确认 BMS 放电 MOS 关断

⑤ 恢复电压 → 确认 MOS 恢复导通，记录保护恢复迟滞

## 5.4 自动化测试阶段（MCU 固件已加入串口输出）

① BMS MCU 固件已包含 debug_print_cell_voltages() 函数（见 4.4 节）

② 连接串口，交互工具波形图开始实时刷新

③ 手动拧电位器，观察：波形图电压变化 + 对比表偏差 + MOS 状态同步更新

④ 拧 Cell3 从 3.70V → 4.50V，波形图中 Cell3 曲线从绿区进入红区（过 OV 线）

⑤ 观察对比表的"硬件实测"列与"软件预测"列——如果偏差持续 > 50mV，排查：

LM317 R1/R2 电阻精度是否 ±1%

AFE 芯片采样精度

万用表校准

# 6. 常见问题排查

| 问题 | 可能原因 | 解决方法 |
| --- | --- | --- |
| LM317 输出电压不对 | R1/R2 阻值不对或焊错 | 万用表测 R1=240Ω, R2=200Ω → 电位器 |
| 拧电位器所有节电压一起变 | ADJ 基准接线错误，接到 GND 而不是 B(n-1) | 检查 ADJ 脚接线：Un 的 ADJ 必须接 B(n-1) |
| 某节电压调不动 | 电位器损坏 / 焊盘虚焊 | 万用表测电位器中间脚对两端阻值是否变化 |
| LM317 发烫 | 压差过大（单节 2.3V 时 24-2.3=21.7V 压在 LM317 上） | 加小型散热片，或提高单节最小电压 |
| 串口连接失败 | 端口被其他软件占用 / 浏览器不支持 | 关闭串口助手；确认使用 Chrome/Edge |
| 串口收到乱码 | 波特率不匹配 | 确认 MCU 和浏览器中波特率一致 (默认 115200) |
| 对比表显示"等待串口数据…" | MCU 没有发送 JSON / 格式不对 | 用串口助手确认 MCU 实际输出格式；确认 JSON 以 \r\n 结尾 |
| 波形图无数据 | chartHistory 为空 | 检查串口是否已连接且正在接收数据；点击"清空波形"后需等待新数据 |

# 7. 附录

## 7.1 桌面文件清单

| 文件名 | 用途 | 打开方式 |
| --- | --- | --- |
| BMS电池模拟器_交互工具.html | 交互式仿真 + 串口连接 | Chrome / Edge 浏览器 |
| BMS电池模拟器_原理图.html | 完整电路原理图 (可打印) | 任意浏览器 |
| BMS电池模拟器_使用指南.docx | 本文档 | Microsoft Word / WPS |

## 7.2 技术参数速查

| 参数 | 数值 |
| --- | --- |
| 单节电压范围 | 2.29V ~ 4.90V |
| 过压阈值 (OV) | 4.25V |
| 欠压阈值 (UV) | 2.50V |
| 标称电压 | 3.70V |
| LM317 基准电压 (Vref) | 1.25V |
| R1 (OUT→ADJ) | 240Ω (±1%) |
| R2 固定部分 | 200Ω (±1%) |
| R2 可调部分 (电位器) | 0 ~ 500Ω (25 圈多圈) |
| 输入电源 | 24V DC / ≥500mA |
| 每节调节分辨率 | 约 100mV/圈 (电位器), 0.01V (电压输入) |
| 精度 (理论) | ±5% (受 LM317 基准和电阻精度影响) |

## 7.3 Web Serial API 兼容性

| 浏览器 | Web Serial API | 推荐 |
| --- | --- | --- |
| Chrome 89+ | ✅ 支持 | ⭐ 推荐 |
| Edge 89+ | ✅ 支持 | ⭐ 推荐 |
| Opera 75+ | ✅ 支持 | 可用 |
| Firefox | ❌ 不支持 | 仿真功能正常，串口不可用 |
| Safari | ❌ 不支持 | 仿真功能正常，串口不可用 |

## 7.4 蓝牙连接说明

经典蓝牙 SPP 模块（HC-05 / HC-06 / JDY-31）在 Windows 配对后会自动创建虚拟 COM 口，在"设备管理器 → 端口 (COM 和 LPT)"中可见。Web Serial API 直接将其识别为普通串口，无需额外配置。BLE UART 模块（ESP32 BLE / HM-10）不创建虚拟 COM 口，暂不支持。